# ESP32-RC-Sound (Archiv v0.46 bis v2.23)

Projektbeschreibung, Stand 16.10.2026

# 1. Zweck des Repos

Archiv älterer Stände des ESP32-RC-Soundmoduls als ZIP-Dateien. Jede ZIP enthält den kompletten Arduino-Sketch-Ordner ESP32-RC-Sound mit eigener README. Am Code wird hier nicht mehr gearbeitet; die Weiterentwicklung läuft im Repo mnorden81-ESP32-Sound-bidirectional_code (V7-Linie).

# 2. Inhalt

| Datei | Version | Schwerpunkt |
| --- | --- | --- |
| ESP32-RC-Sound-0_46.zip | v0.46 | NVS statt EEPROM, CRSF-Timeout-Failsafe |
| ESP32-RC-Sound-0_72.zip | v0.72 | Hardware V1–V3 vereint, CRSF-Parametersystem, schlanke Multi-Device-Variante |
| ESP32-RC-Sound-0_87.zip | v0.87 | Hardware V4, S.Port-LiPo-Telemetrie |
| ESP32-RC-Sound-1_26.zip | v1.26 | Web-UI im Flash (PROGMEM), eindeutige CRSF-Adresse je WM-Adresse |
| ESP32-RC-Sound-2_23.zip | v2.23 | Hardware V5 (GPS), Diagnosezähler, Web-UI-Fixes |

Die Versionen v0.46, v0.72, v0.87 und v1.25/1.26 enthalten jeweils den Playlist-Stop()-Fix, der rückwirkend in alle gepflegten Zweige übertragen wurde.

# 3. Funktionen (Stand v2.23)

Motorklang (Start, Loop, Abschalten) mit drehzahlabhängiger Abspielgeschwindigkeit

8 Zusatzsounds von SD-Karte, Modi Normal / Loop / Tippbetrieb

SBUS (FrSky, FlySky, ELRS, HoTT) und CRSF/ELRS

Einkanal-Multiplexing (WM0–WM3), Ebenenumschaltung

Hardware V1–V5 in einem Firmware-Image

75 CRSF-Parameter (TBS Agent / ELRS-Lua), Web-UI im Dark-Mode

S.Port-LiPo-Telemetrie (V4/V5), GPS-Geschwindigkeit (V5)

Mehrere CRSF-Geräte am selben Empfänger (Adresse 0xC0 + WM-Adresse)

# 4. Hardware-Versionen

| Version | Besonderheit |
| --- | --- |
| V1 | BUS + PWM-Eingang + GPIO-Pin + Einkanal (GPIO 22, 0, 2, 4) |
| V2 | wie V1, Pins 14, 27, 32, 33 |
| V3 | nur BUS-Kanal + Einkanal |
| V4 | wie V3 + S.Port-LiPo-Telemetrie (GPIO 32/33) |
| V5 | wie V4 + GPS (GPIO 27/14) |

# 5. Benutzung

Gewünschte ZIP entpacken und ESP32-RC-Sound.ino in der Arduino IDE öffnen (Board ESP32 3.3.8).

Bibliotheken: Bolder Flight SBUS 8.1.4, CRSF_ESP32; für V5 EspSoftwareSerial und TinyGPSPlus.

Flashen, WAV-Dateien (start, loop, shut, sound1–8) auf die SD-Karte kopieren.

Hardware-Version in Web-UI oder Lua-Menü einstellen und neu starten.

# 6. Herkunft

v0.45 von Ziege-One (Der RC-Modellbauer), ab v0.70 weiterentwickelt von PiperPilot und Martin Norden. Audio-Engine XT_I2S_Audio von XTronical (GPL-3.0).